RPT-16B（普压型）

■ 压力:16Bar

■ 电压:交流220、110V。直流24V

电压范围±10%

■ 入口1/2＂外螺纹

出口1/2＂内螺纹

■ 含球阀滤网

结构特点：

球阀滤网与电子排水阀集成为一体，

呈＂－＂型结构

■ 间隔时间(OFF)  0.5-45分钟

排放时间(ON)   0.5-10秒

有手动测试按钮TEST

■ 防护等级:IP65

■ 安装位置:任意

在使用通用型电子排水阀的过程中，应特别注意以下点：

- 检查排水阀的电源压力是否与订货要求相符（排水阀的供电电压，在线圈上有标识）

- 检查排水方向应和阀体上箭头一致

- 在安装排水阀之前，首先应清除压缩空气系统中的污垢、铜屑、铁锈等。建议在全压下将系统排空3-5分钟，再安装排水阀。

- 排水阀面板上TEST薄膜开关是手动测试按钮。每按动一次，排水器排放一次。此按钮在日常工作中，用于测试排水工况之用。

- 排水阀接线盒上的小螺钉除了有连接作用外，更有压紧封垫的功能，防止水进入密封的结合部，因此务必拧紧。否则，密封起不到防水作用，会造成线圈及定时器的烧毁（当然，最好尽量避免水对电子排水阀的沾染）。

- 电子排水阀在使用中，可能会出现电磁阀关闭不紧的情况，表现为一直漏气。具体操作如下：

1、反复多次按测试按钮即可排除故障（此方法非常简单方便，且对轻微的阀芯卡住极为有效）。

2、如以上方法不能奏效，请进行如下处理：

- 关闭隔离阀，按测试按钮，确保电子排水阀已与空压系统隔离（在零压力下）。

- 切断排水阀电源。

- 取下线圈，拧开阀体上的大六角并帽，取出阀芯和两根弹簧，用水冲洗阀体、阀芯和弹簧，再重新安装完毕，故障即可排除（在取下线圈之前，电子排水阀必须断电，否则通电的线圈在脱离阀体后会烧毁）。